Lucrare de laborator: compunerea forțelor paralele de același sens

Scopul lucrării: Verificarea experimentală a regulii de compunere a două forțe paralele de aelași sens, care acționează asupra unui corp rigid.
1. Teoria lucrării

Metode de compunere geometrică a forțelor concurente

- Regula paralelogramului (pentru două forțe):

- Se reprezintă cele două forțe, și , cu originea în același punct.

- Se construiește un paralelogram având laturile și .

- Rezultanta  este diagonala paralelogramului care pornește din punctul comun de aplicație.

- Regula triunghiului:

- Se așază forțele una după alta: originea celei de-a doua forțe .în vârful primei forțe

- Rezultanta  este vectorul care unește originea primei forțe cu vârful celei de-a doua.

Cazuri particulare:

Primul desen: R=F1+F2

Al doilea desen: R=F2-F1

Al treilea desen: R=F1-F2

- Regula poligonului (pentru mai mult de două forțe):

- Forțele sunt așezate consecutiv (vârf la origine).

- Rezultanta este vectorul ce închide poligonul, trasat de la originea primei forțe la vârful ultimei forțe.

Forțele paralele sunt forțe care au dreptele suport paralele.

Rezultanta R a două forțe paralele de același sens, F1 și F2 este o forță paralelă cu acestea, are același sens, iar ca modul este egală cu suma modulelor forțelor componente:

R=F1+F2

R = F1 + F2.

Punctul de aplicație al rezultantei se află între punctele de aplicație ale forțelor componente, astfel încât distanțele d1 și d2 de la punctul de aplicație al rezultantei la forțe sunt invers proporționale cu modulele forțelor:
F1F2 =d2 d1

4. Materiale necesare

- Un suport metalic cu tijă.

- O riglă gradată sau o grindă orizontală (rigidă).

- Două dinamometre.

- Set de greutăți (corpuri cu greutate cunoscută).

- Sfoară/cârlige pentru agățare.

Dinamometru

Riglă

Greutate 1                                                                                 Greutate 2

5. Modul de lucru

-Montajul: Se suspendă rigla (sau grinda) de un dinamometru fixat pe support.

-Măsurarea greutății riglei (fără sarcină): Se citește G, forța indicată de dinamometru înainte de a agăța greutăți (greutatea riglei).

-Aplicarea forțelor principale: Se agață greutăți cunoscute de riglă în puncte oarecare.

-Citirea datelor: Se notează noile valori indicate de dinamometru R și distanțele de la punctul de aplicație al dinamometrului la cele două forțe d1 și d2.

-Repetare: Se repetă experimentul modificând poziția celor două greutăți.

- Tabel cu date experimentale

| Nr. det. | G (N) | F1 (N) | F2 (N) | d1 (cm) | d2 (cm) | R = F1 + F2 (N) | F1d1 (Nm) | F2d2 (Nm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7. Prelucrarea datelor și concluzii

- Calcularea rezultantei: Se calculează suma F1 + F2.și se compară cu forța indicată de dinamometru

- Verificarea echilibrului: Se verifică dacă F1d1= F2d2

- Analiza erorilor: Se explică diferențele mici dintre R și F1 + F2 (erori de citire, greutatea riglei, frecări).

Concluzie: Regula compunerii forțelor paralele de același sens este confirmată dacă R aprox egal cu F1 + F2. și produsele momentelor sunt aproximativ egale.

APLICAȚII

Compunerea forțelor paralele și de același sens